轮胎3D轮廓扫描试验机技术标书

# 一、总则

- 买卖双方就全功能轮胎3D轮廓扫描设备订货事宜及所涉及的技术问题进行了协商，买卖双方达成以下共识:

- 本技术协议的使用范围，仅限于本次设备订货，安装，调试、验收及售后服务等方面。

- 本技术协议提出的是最基本限度的技术要求，并未对相关技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，卖方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

- 卖方应保证提供符合本技术协议和有关该合同设备国家、行业、企业标准的产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。所有的机械制造和购买部件用公制单位设计和安装，除与轮胎规格相关的计量单位可采用英制外，其它采用国际计量或中国法定计量单位。机器铭牌用中文/英文设计。

- 卖方保证最终交给买方的设备采用优等材料、先进制造工艺制成，在设计、制造质量上保证在国内外处于领先水平，全新并符合合同规定的自动化水平, 质量和性能规定，也能满足安全和长期操作的要求。

- 产品涉及到的专利及相关费用均被认为已包含在合同设备报价中，卖方保证买方不承担有关合同设备专利的一切责任。

- 在签订合同后，买方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利，卖方应允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由买卖双方商定。

- 本技术协议所使用的标准与卖方所执行的标准、条款所发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本技术协议和卖方提供且符合本协议各项要求的技术标准、并对相关标准的细节进行详细描述的文件共同作为订货合同的附件，与合同正文同时生效；本技术协议书所使用的标准为现行国家标准/IEC标准，当与卖方详细描述的技术标准存在不一致时，按较高标准执行。

# 二、设备功能

全功能轮胎3D轮廓扫描设备主要用于PCR/TBR/LTR轮胎和轮辋的检测。

主轴旋转的同时，可进行如下测量、分析并得到相关数据：

- 轮胎的周长

- 轮胎断面最大宽度

- 轮胎行驶面宽

- 轮胎Runout数值

- 轮胎谐波分析

- 轮胎花纹沟深度

- 轮胎相位自动匹配

- 断面数据AutoCAD导出（无断点线图）

- 轮胎扫描3D模型导出

- 轮胎磨耗标志高度测量

- 轮胎 Heel&Toe 分析

- 轮胎磨耗分析

- 轮胎寿命预测

- 轮辋测量

# 三、供货范围：包含但不限于满足要求的配置.

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 试验机主机架 | 1套 |
| 3.2 | 非接触式激光测量装置 | 1套 |
| 3.3 | 传感器驱动装置 | 1套 |
| 3.4 | 轮胎驱动装置 | 1套 |
| 3.5 | 轮辋适配器： - 实验轮辋适配器（轮辋PCD、螺丝孔位、螺丝孔直径、轮辋中心孔直径等参数由买方提供），2套 - 商业轮辋通用快装法兰盘及固定装置，2套 | 4套 |
| 3.6 | 电脑控制系统及软件（含主机、27”液晶显示器、无线鼠标、无线键盘、正版win10系统及office办公软件、正版中望CAD或Auto CAD软件，空闲网口数量≥2，CPU处理器intel(R)Core(TM)不低于i5，运行内存≥8G，固态硬盘≥1T，显存为1G） | 1套 |
| 3.7 | 传感器校正工具 | 1套 |
| 3.8 | 设备维修工具 | 1套 |
| 3.9 | 独立数据分析软件 | 1 套 |
| 3.10 | 技术文件（包含设备平面布置图、总装图、电气原理图及接线图、设备使用说明书、设备操作说明书、重要外购件技术文件、产品检验合格证书、传感器出厂校准证书） | 详细见六中表格内容 |
| 3.11 | 安全装置，符合国际安全标准 （CE、UL） |  |
| 3.12 | 机器必须的支架、机内接线、管线 —机器必须的支架 —机内的管线 —机内的动力电缆线和控制电缆线 —机内的特殊电缆线 —机内的电缆桥架 |  |
| 3.13 | 电子台秤 TCS-150 BBA211-5CA150（梅特勒托利多） | 2套 |
| 3.14 | 可移动式登高梯（买方提供品牌） | 1套 |
| 3.15 | 世达工具套装（09505，52件综合性组套） | 1套 |
| 3.16 | 设备安装辅材（包括、预埋件、垫铁、安装螺栓、电缆沟槽盖板等） | 1套 |

# 四、技术规格和说明

1．技术描述

1.1主要技术参数

| 技术指标 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 激光传感器 | 测量精度 | 0.1mm |
|  | 花纹沟深度测量精度 | 0.1mm |
|  | 轮胎每圈采样点数 | ≥8092 |
| 轮胎测量范围 | 轮胎直径 | 450mm~1350mm |
|  | 最大胎宽 | 500mm |
|  | 最大断面高度 | 320mm |
|  | 轮辋尺寸 | 13"～25" |
|  | 最大重量（轮毂加轮胎） | 350kg~400kg |

# 五、设备交货期要求

设备交货期为8个月。

# 六、技术文件清单

技术文件应包括设备平面布置图、设备的总装图、电气原理图及接线图、设备使用说明书、设备操作说明书、重要外购件技术文件、产品检验合格证书、传感器出厂校准证书等内容。

具体清单如下：

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 交付进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机械部分 |  |  |
| 1 | 设备的平面布置图、立面图（AutoCAD版） | 1 | 签订合同后30天内 |
| 2 | 基础图（动静载荷AutoCAD版，如果不要做基础可以不提供） | 1 | 签订合同后30天内 |
| 3 | 产品合格证 | 1 | 与设备一起交货 |
| 4 | 设备安装、调试、操作、维护手册 | 3 | 与设备一起交货 |
| 5 | 润滑原理图，包括润滑部件详细部位的润滑清单、润滑指示牌 | 2 | 与设备一起交货 |
| 6 | 主要外购件安装、调试、调整及维护手册、合格证。 | 3 | 与设备一起交货 |
| 7 | 设备保养（含润滑油、脂牌号）、故障诊断检查一览表 | 3 | 与设备一起交货 |
| 8 | 设备的总装图，部件装配图、维修图、易损件图纸 | 3 | 与设备一起交货 |
| 9 | 设备装箱单、设备部件目录清单 | 2 | 与设备一起交货 |
| 二 | 电气部分 |  |  |
| 1 | 电柜布置图、电气原理图、电气接线图、电缆、电气元件明细表 | 2 | 发货前1个月内 |
| 2 | 故障诊断检查清单及消除故障说明 | 3 | 发货前1个月内 |
| 3 | 所有电气外购件说明书（如PLC手册、变频及伺服说明书等） | 3 | 与设备一起交货 |
| 4 | 最终程序备份固态硬盘 | 1 | 调试结束后1周 |
| 三 | 说明：卖方提供包括上述所有资料的电子版U盘 | 2 | 调试结束后1周 |

备注：

- 由卖方提供的技术资料（包含图纸、操作手册、维护手册、设备说明书等）须提供英文版和中文版二种版本（国内设备仅提供中文版）。如设备无相应图纸无需提供。

- 技术资料根据需要可采用航空或特快专递方式寄送。

- 所提供地基图、平面布置图、连接尺寸图等图纸和资料的电子版均应为AutoCAD版本和Word，其余图纸可提供PDF版本。

- 如果在用户工厂调试时有任何变动,在调试后2个月内,卖方提供2套有关修改文件。

# 七、调试、培训及验收

7.1调试

设备到达买方现场后，由买方负责设备卸车及设备就位；

- 为了使合同设备能够顺利运转,卖方应负责派出有经验,身体健康并能胜任工作的技术人员到买方的合同工厂进行技术服务.

- 卖方技术人员代表卖方进行有关本合同设备的安装,调试等方面应由卖方完成的任务和责任,卖方技术人员应在操作维护等方面对买方人员进行指导，所有的重要指导,应由卖方人员以书面形式向买方提交.卖方将派专家到买方工厂参与开箱,安装并检查安装精度.

- 卖方的技术人员应对技术文件,图纸,工艺流程,操作手册,设备性能及注意事项等方面进行详细的讲解,并回答和解决买方提出的技术问题.

- 卖方技术人员应给予买方人员全面和正确的技术指导和必要的示范,以便上述工作的正确执行.

- 卖方技术人员应协助买方在合同工厂现场培训买方的安装,调试,设备维护和分析检验人员,尽力提高他们的技术水平。

- 卖方技术人员做出的技术指导应当是正确的,如果由于技术指导错误带来的设备和材料的损坏,卖方应负责修理和/或更换和/或补充这些部件,费用由卖方负担.

- 卖方收到买方的书面通知后2个周内,应派遣技术人员到买方合同设备现场进行设备安装的指导、安装精度检查和调试工作。

7.2培训

设备安装调试期间，由卖方负责安排有资质的工程技术人员免费提供培训资料，在买方现场培训相关操作、维护保养人员，培训内容包括：设备构造、工作原理、设备操作使用，软件分析，设备校验、日常的维护保养等方面的内容，直到买方操作、校验、维护保养人员能够独立使用仪器、能熟练进行维护保养为止。

7.3验收

完成7.1/7.2两项内容后，买方确认达到技术协议要求后，双方签署最终验收报告，验收的具体要求见九中内容。

# 八、质量保证和服务

8.1、质量保证

8.1.1卖方保证货物是全新、未使用过的,是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的自动化水平、质量、规格和性能规定；也能满足安全和长期操作的要求。

8.1.2 卖方将保证设备满足机器制造厂家的标准。所有的机械制和购买部件用公制单位设计和安装。各种仪表以标准国际计量单位标识。

8.1.3卖方提供设备的供货范围完全符合合同供货范围的要求，设备性能符合并满足技术描述中规定的要求和性能指标。

8.1.4卖方必须保证向买方提供符合技术要求的货物，并且所有货物必须是全新且未使用过的，并提供相应的产品检测/出厂验收报告。

8.1.5质保期为 一 年，自设备经买方验收合格之次日起计，若质保期内，设备发生过更换的情况，则设备的质保期自更换之次日起重新计算，若质保期内，设备进行过修理，则设备的质保期应视其修理占用和待修的时间而相应延长。

8.1.6质保期内，若设备不能正常使用，卖方应免费予以上门维修（免上门费、免维修费、免材料费）；经买方许可，卖方也可以将设备返厂维修，但由此产生的运输费等应由卖方承担。卖方在接到买方通知后，应在10日提供维修服务，正常情况下应在30天内完成维修。若未能在上述限定的时间内进行维修或完成维修，超过30天后，买方有权选择第三方提供维修服务，由此产生的费用由卖方承担。

8.1.7质保期内，若出现以下情形之一时，买方有权要求卖方调换无法正常使用的设备：

8.1.7.1设备经两次维修后仍不能正常使用。

8.1.7.2接到买方故障通知之次日起30日内设备未能被修复的。

8.1.8买方依据前款约定要求卖方调换设备时，卖方应于20日内为买方调换同品牌同型号同规格的全新设备，双方应遵守第二条的各项约定；就前述设备调换一事，卖方不得向买方收取包含设备差价在内的任何费用；若无同品牌同型号同规格的设备或卖方逾期未调换设备，则买方有权要求退还设备。

8.1.9买方因设备故障所遭受的损失，卖方应予以赔偿。

8.2、现场保修服务

8.2.1卖方免费提供一年的现场保修服务，质保期以双方共同签署验收报告之日起计12个月。质保期内需要的零部件以及服务人力资源由卖方免费提供。保修期过后至10年内，卖方仍需提供全面优惠的技术支持及备件供应。

8.2.2仪器出现故障，卖方保证接到报修通知后24小时内给予响应，并在72小时内到达业主现场，解决排除故障，保证良好正常使用。

8.2.4质保期内因供货方原因，延滞修理时间超过半个月（ 发出故障通知后开始计算），该系统设备的质保期应顺延相应的时间。

8.2.5质保期内因修理时间耽误设备使用工作日总计超过半个月，该系统设备的保质期应顺延相应的时间。

# 九、设备验收要求

9.1预验收

- 国内设备预验收工作在供方加工工厂进行，由买方派遣工程师到场现场验收，国外设备预验收工作以远程方式进行，由卖方按照买方验收要求进行测试（关键步骤要求拍照/拍摄视频）并提供测试报告，报告需要签字并加盖卖方公司公章。

- 软件功能、报告模板、设备组件满足技术协议要求。

- 重复性验证方案：采用原厂提供设备校正工具，对设备进行重复性测量（至少3次以上），重复性精度在0.1mm以内；采用买方指定PCR和TBR轮胎各2条（国内设备，轮胎由买方提供；国外设备，轮胎由卖方自购），对设备进行重复性测量10次，各测量参数重复性精度在0.2mm以内。（预验收方案由买方提供）。

- 传感器精度/重复性测试方案不满足要求，则不允许发货，需在供货周期完成整改并重新进行设备预验收工作，由此产生的买方额外交通费、食宿费由卖方负责。

- 设备功能基本完善，且传感器精度/重复性测试方案满足需求，但存在少量参数不满足技术协议，由双方工程师评估，确认问题对测试需求无影响时，由供方提供签字证明，允许发货，并在正式验收前完成整改。

- 设备功能完善，且传感器精度/重复性测试方案满足需求后允许发货。

9.2终验收

现场终验收时，卖方出具原产地证明和制造商出厂时的仪器性能测试报告、检验合格证和检定/校准证书。并且现场开箱验收应达到如下要求：

- 所有设备的外观、电缆的外壳和接头完好，铭牌正确。

- 所有设备的附件、备件必须完整、齐全，标识清楚。

- 所有的设备资料必须完整。包括现场准备和安装说明书、操作维护手册、电路图、订货单规定的所有供货项目的详细清单、合格证书等。

- 质保期内卖方对仪器配置、完整性和配套性（含辅助仪器，保证仪器的正常使用）负责。

- 对于技术协议中所缺漏的仪器附件等内容，卖方必须免费提供。

- 设备性能和方法验收

- 由设备生产厂商的检测工程师在设备使用现场对设备进行检查与性能验证。

- 主要包括系统集成、检查、标定及运行情况检查；

- 软件功能按技术协议要求进行逐项分析验证。

- 验收标准

设备调试及培训完毕后，设备通过空负荷运行、安全防护系统可靠、软件功能齐全、 各电气装置运行正常且符合电气设备运行规范、各类指示仪表显示正常。由IT部门派遣人员对LIMS用相关接口进行现场确认，要求符合电脑/工作站/工控机最低配置指标标准要求；原则上要遵守需方的计划进度，试运行一个月，设备性能运行稳定，满足技术协议全部要求后，由买方最终用户编写完成设备验收报告，由双方签署设备验收报告，表示设备的验收工作完成。性能考核不能通过或者不能完全通过，买方给予安排整改期，直至验收完成。

对各种规格轮胎实时测量数据分析验证，经双方确认设备满足功能所有要求，签署验收证书。

- 评价标准

卖方在买方现场，完成设备介绍、功能演示，要求设备功能（包括测试、报告模板编辑、维护保养、校准矫正）等满足技术协议第四部分的全部内容。

卖方在买方现场，对所有的传感器进行全量程精度检定。

现场出具验收合格证书，校准工具具有Dakks，CNAS或17025认可机构、有效期内校准证书。

卖方在买方现场，对传感器进行检定校准，要求检定校准结果符合本技术协议第四部分的全部要求，出具现场校准报告。

采用原厂提供设备校正工具，对设备进行重复性测量（至少3次以上），重复性精度在0.1mm以内。

由买方提供6条轮胎/轮辋（PCR/TBR各3条），测试10次，对设备进行重复性测量10次，各测量参数重复性精度在0.2mm以内（包含但不限于最大断面宽度、轮胎周长、花纹深度、Run Out、磨耗分析测量值等参数）。由卖方开展校准和重复性验证并出具验证报告，报告需要签字并加盖卖方公司公章。

# 十、设备信息化要求

设备必须预留至少2个空闲网口用于连接实验室局域网，方便测试数据上传LIMS系统。

# 十一、设备颜色

| 序号 | 着色部位 | 颜色名称 | 色号 | 色样图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器主体 | 浅灰色 | RAL7035 |  |
| 2 | 危险的运动部位 | 橙红色 | RAL2009 |  |
| 3 | 电控柜 | 浅灰色 | RAL7035 |  |
| 4 | 电缆桥架 | 浅灰色 | RAL7035 |  |
| 5 | 防护栏、防护网立柱 | 黄色柱，黑网 | RAL1023 |  |
| 6 | 楼梯、空中平台一层挡边。 | 黄黑相间，斜度45°间隔100-150 | RAL1023 +RAL9005 |  |
| 7 | 硫化机保温罩 | 银灰色 | RAL7001 |  |
| 8 | 机台控制管路 | 本色 | - | - |
| 9 | 移动台车 | 同机器主色 | - | - |
| 10 | 标准件、外购件 | 本色 | - | - |
| 11 | 电动机 | 本色 | - | - |
| 12 | 阀门 | 本色 | - | - |
| 13 | 蒸汽、热水管路 | 交通红（内管） | RAL3020 |  |
|  |  | 本色（保温层） |  |  |
| 14 | 动力水管路 | 交通绿 | RAL6024 |  |
| 15 | 氮气管路 | 黄色 | RAL1023 |  |
| 16 | 压缩空气管路、罐 | 交通蓝 | RAL5017 |  |

# 十二、测量数据

12.1测量数据报告格式要求为*.csv，*.xlsx中任意一种，磨耗分析及寿命预测报告也可以是*.pdf格式。

12.2测量断面二维图形需要能够导出为*.dxf或*.dwg格式，且要求文件导入到CAD中打开显示为无断点的线图。

12.3测量的三维图形需要能够导出为*.STL格式。