- 转盘式拉伸薄膜缠绕机技术要求

- MH-FG-2000  转盘式拉伸薄膜缠绕机

电　　源：1P  AC 220V  50 Hz

转盘速度：0～10 rpm

转盘直径：Φ2200 mm

立柱高度：2000mm

承　　重：2000 kg

有效高度：立柱高度减400mm

包装材料：宽：1000 mm, 外直径≤Φ280 mm  LLDPE 拉伸薄膜

可选附加：斜坡

噪　　声：≤75 dB（A）

环　　境：湿度≤90%, 温度 -10～40℃

润滑材料：普通润滑脂

整机特点：

- 适应各种柱形可立物体的缠绕

- 采用液晶文本控制器控制，性能可靠，操作方便，可根据需要设定缠绕方式和参数

- 薄膜拉伸部件：可通过调节手柄控制薄膜的松紧程度

- 控高方式：光电开关控制升降高度，黑色物体，光电需预定，特殊可用行程开关

- 具有变频调速功能，可根据实物随时调节各种速度，从而控制绕膜张紧度和膜的重叠宽度

- 具有变频软起动与软定位功能，使整个缠绕过程平稳，定位准确

- 能防止货物在搬运过程中的损坏，并起到防尘、防潮及保洁作用

- 具备CE认证，可选

电气配置：

- 按钮开关：西门子APT

- 光电开关：P+F

- 变频器：海利普

- 文本控制器：XINJIE

- 电机：MEIWA