260万套炼胶车间起重机制造安装技术要求

浦林成山（山东）轮胎有限公司260万套炼胶车间，需要采购并安装Gn=32/5t，S=11.5m电动葫芦双梁桥式起重机2台。供货期：设备交货期90天，安装工期20天。

投标单位条件：

1、具备起重机制造安装资质；2、投标单位或投标人在我公司过往合同中无合同违约或质量问题终止验收等不良合同履行情况；3、企业或法人无法律诉讼执行处罚或特种设备行政处罚记录；4、投标单位应具备科尼公司品牌授权合作文件。

一、设备供货清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHG电动葫芦双梁桥式起重机 | Gn=32/5t，S=11.5m，最大起升高度：13m左右 | 2台 | 地操+遥控两用，双速。 |
| 2 | 承轨梁（双侧） | H型钢不低于700mm*300mm | ≥206米 | 依设计标准、现场实测 |
| 3 | 大车轨道（双侧） | P43 | ≥206米 | 依现场实测 |
| 4 | 安全滑触线 | 50m2 | ≥105米 | 单极组合式、五线制 |

二、主要技术参数及要求：

LHG型电动葫芦双梁桥式起重机：2台，纯欧式，科尼产品。

- 跨距：Lk=11.5m（依照图纸现场实测为准）；

- 起重量：Gn=32/5t（带副钩）；

- 最大起升高度（主、副）：13m左右（依现场设计）；

- 工作级别：

4.1起重机：A5，室内操作，环境温度-15℃～+40℃

4.2起升机构：M5

4.3运行机构：M5

- 操纵方式：地面手把操纵和遥控操作两用，双速；

- 供电方式：主电压380V/50HZ，控制电压48V，防护等级IP55

6.1小车：C型钢双滑道

6.2大车：配导电支架

- 工作速度：

7.1大车运行速度：3.2-32m/min（变频调速）

7.2小车运行速度：2-20m/min（变频调速）

7.3主起升机构：5/0.83m/min（双速）（双电机）

7.4副起升机构：8/1.3m/min（双速）（单电机）

- 起重机最大轮压：大车端梁单边4轮，柔性机构，单轮最大轮压90KN（参考，依设计）；

- 大车基距不大于3900mm，小车轨距2400mm（依设计）；

- 轨道型号：大车轨道P43，小车轨道依设计标准；

- 承轨梁型号：不低于700mm*300mm特制钢梁（依牛腿标高和设计标准）；

- 安全滑触线：50平方，单极五线制，导电轨材质优质铜或锌锡合金，U型6m/支；品牌：无锡安能、济南德玛、武汉汉发。

三、供货范围、施工要求和现场施工条件：

1、乙方负责起重机的制造、安装、调试，包括现场安装材料、安全附件等。

2、乙方负责起重机承轨梁的制造供货和现场安装，包括安装材料等。

3、乙方负责起重机道轨、安全滑触线的供货和现场安装，包括安装附件。

4、乙方负责设备安装、调试与报检（报检费乙方负担）。

5、甲方负责把32t起重机动力电源配送到设备现场等。

6、厂房顶高度16.50米左右，轨顶高度12.96m左右，具体依甲方吊车梁平面图、牛腿平面布置图、32t吊车资料及现场情况实测。

7、吊车承轨梁符合国标SG520 -1~2《钢吊车梁》，钢梁、道轨选型参照甲方提供的设计图纸。

四、制作标准：

（一）设计和制造标准：

按中华人民共和国国家标准（包括《起重机设计规范》）及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准：

.GB/T3811-2008    起重机设计规范；

.GB6067-85	       起重机械安全规程；

.GB5905-86	       起重机械试验规范和程序；

.GB/T14407-93   	通用桥式和门式起重机司机室技术条件；

.GB/T 10183-88  	桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

.GBT12467-90   	焊接质量保证一般原则；

.GB985-80      	气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸:

.GB986-80      	埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

.JB/JQ4000.3-86 	焊接通用技术条件；

.GB3323-87     	钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

.JB/T4730-94    	压力容器无损检测；

.GB9286-88     	色漆和清漆漆膜的划格试验；

.GB8923-88     	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

.IEC (International Electrotechnical Committee)国际电工技术委员会的有关标准；

.DIN15020　　　　 德国工业标准

.JIS　　　　　　　日本工业标准

.ISO (International Standards Organization)国际标准化组织的有关标准；

.GB50150-91     	电气装置安装工程  电气设备交接试验标准；

.GB50169-92     	电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范；

.GB50054-95     	低压配电设计规范；

.GB50052-95     	供配电系统设计规范；

.GB50055-93     	通用用电设备配电设计规范；

.GB50254-259-96 	电气装置安装工程施工及验收规范；

.JB4315         	起重机电控设备标准；

.GB4064-83      	电气设备安全设计导则；

.GB4942.1-85    	电机外壳防护分级；

.GB6995.1-86    	电线电缆识别标志 第1部分：一般规定；

.GB4208-84      	外壳防护等级的分类；

.GB12602-90     	起重机械超载保护装置安全技术规范。

2002-296号        起重机机械监督检验规程

TSGQ7015-2008     起重机机械定期检验规则；

TSGQ0002-2008     起重机安全技术监察规则；

TSGQ7016-2008    起重机机械安装改造重大维修监督检验规则；

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与招标方进行协商，由招标方书面认可后方可执行。

（二）设备总体要求：

1、 整机采用最先进优化技术、欧式设计，根据甲方所提供的现场图纸、技术参数和使用要求，对设备控制系统和结构布局进行设计制造，实现机电一体化。各零部件运转安全可靠，能够经受住工业化连续生产的考验，满足安全和长期操作的要求，并保证不能因设备问题影响正常生产。

2、 起重机的设计图纸和技术文件的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系，并符合ISO现行有关标准或中国现行有关国家标准的规定。

3、 选定品牌：科尼产品。投标单位应具备科尼公司品牌授权合作文件。

（三）具体配置要求要求：

1、起重机整机设计制作及配置标准按照欧式FEM标准和最新DIN、ISO、BS、CMAA标准，并满足国家相关标准。

2、电动葫芦、电控系统、遥控器等主要要求：

2.1起升电动葫芦、大，小车运行三合一电机：科尼SWF原装产品。

2.2电控系统：变频器、控制电器等主要电气元件采用法国施耐德、德国SWF、瑞士ABB、德国西门子等品牌。（依科尼配置为准）

2.3遥控器：德国SWF、德国HBC、美国CATTRON。双速按键，同时带手把操作。

3、电机、减速机采用德国SWF品牌，不得使用非标杂牌或冒牌产品以次充好。电机同时应符合我国GB18613—2012标准，二级能效节能电机。

4、轴承采用瑞士SKF、德国FAG、日本NSK、德国INA、TWB等品牌。

5、钢丝绳采用整套科尼SWF葫芦原装配置。

6、机电设备应无变形、损伤和锈蚀，其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、弯折、打环、裂嘴和松散现象。

7、起重机的跨度偏差△S=±3.375（依标准），轨道公差遵循标准ISO12488-1。

8、起重机整机颜色：桥架油漆颜色RAL1028、主梁上标志Logo。

9、设备技术文件齐全，包括出厂合格证（包括外购件的合格证）和出厂试验记录。

10、要求所有的机械制造和购买部件用标准单位设计并按照统一公制标准制造，产品的零部件标准化、通用化、系列化强。

五、安装标准

1、按照欧式起重机设计安装标准，并满足以下施工标准。

2、承轨梁安装应满足桥式起重机承轨梁技术规定GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》：

2.1承轨梁的跨中垂直度≤h/500，侧向弯曲≤L/1500且不应大于10mm；

2.2承轨梁垂直方向上拱≤10mm

2.3承轨梁中心位置对设计定位轴线的偏差≤5mm

2.4同跨内同一横截面轨道梁顶面高度差在支座处≤10mm,其他处≤15m；同列相邻两柱间吊车梁顶面高差L/1500，且不大于10.0

2.5相邻两吊车梁接头部位顶面高度差≤1mm，中心侧向错位≤3mm

2.6同跨间任一截面的吊车梁中心跨距：±10.0

3、道轨安装应满足桥式起重机道轨安装技术规范GB50278-2010：

3.1轨道实际中心线与安装基准线的重合度允许偏差3mm

3.2轨矩允许偏差±5mm

3.3轨道纵向倾斜度允许偏差L/1500mm，全行程允许偏差10mm

3.4两根轨道相对标高允许偏差10mm

3.5轨道接头处上、左、右三面偏差1mm

3.6伸缩缝间隙允许偏差±1mm

3.7小车规矩允许偏差±2mm

3.8车轨与道轨必须接触良好，安装后车轮轮缘内侧与轨道翼缘间的间隙要在3-5mm

4、起重机的安装：

4.1桥架组装：应保证大车行走的四个车轮底部在同一个水平面上，组装螺栓要紧固牢靠

4.2桥架组装前后应对大车运行机构进行全面检查，各项检测数据应符合相关要求。

4.3小车运行机构的安装与检测：小车在安装前后各项检测数据应符合相关要求。

4.4起重机安装后应对其传动机械部分进行全面检查，各项检查项目应符合要求。

4.5电气安装：

4.5.1现场开箱检查所有电气设备的运输、保管应符合国家现行标准的有关规定。

4.5.2起重机电气装置规格应符合图纸要求，附件、备件齐全，制造厂的技术文件齐全。

4.5.3所有电气装置外观完好无损坏，绝缘电阻应符合有关规范要求。

4.5.4滑触线安装：

4.5.4.1滑线支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面；绝缘件表面应清洁、绝缘性能应良好

4.5.4.2滑线安装应平直，固定在支架上应能伸缩

4.5.4.3滑线应设安全标志：滑线非接触面上涂红色油漆，并在适当的位置装设安全标志，或相线带电的指示灯

4.5.5小车电缆导电装置安装符合规范要求。

4.5.6起重轨道应有可靠的接地，应按 FEM50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》进行，接地装置按设计规定选用。起重机接地电阻均不得大于4欧姆。

4.5.7电气安装完毕进行全面的检查试验。

5、制动器的调整要求：

- 制动器应开闭灵活，制动应平稳可靠；

- 起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍，在静载下无打滑现象；

- 运行机构的制动器，调整不应过松或过紧，以不发生溜车和冲击现象为宜。

6、电气系统、安全连锁装置、制动器、控制器、照明和信号系统等安装应符合要求, 各机构的动作应灵敏、准确、平稳、可靠。

7、起重机的静负荷试验、动负荷试验符合要求。

六、质量要求与保证：

1、供货范围满足合同、合同附件、招标文件规定技术要求。

2、乙方必须保证提供货物应是全新的、未使用过的，包括材料质量、工艺制造水平、配套件的质量及技术性能、整机质量等。

3、乙方提供的各种部件满足合同要求，不得以次充好。

4、售后质量保证期：2年。在质保期内，设备如出现质量问题，乙方免费提供服务，包括更换的损坏件，但因甲方违规操作、使用不当等原因造成的损坏，甲方应承担维修费用。

七、设备验收：

设备安装调试完成，通过特检院现场检验，设备配置性能满足合同要求，技术资料齐全，投入运行使用正常，即对设备进行验收。

八、双方义务：

1、甲方义务

1.1 甲方提供施工用电，但不提供现场配电箱和电缆。

1.2 提供吊车、叉车、升降平台、拖车辅助乙方装卸货、物料搬运、安装作业。

1.3负责提供施工用气焊工具和氧气、乙炔。

1.4负责对施工现场下方影响施工的可移动物料进行搬移。

1.5负责提供承轨梁安装侧拉型钢、找平用钢板和剪板机械。

1.6 负责提供土建支持。

2、乙方义务

2.1 负责起重机的制造、安装、调试、开工报检等。

2.2 负责提供并安装起重机承轨梁、道轨、安全滑触线及安装附件。

2.3 负责自带安装用的电焊机、切割打磨除锈工具材料等。

2.4 负责施工材料的现场搬运。

2.5 负责施工现场安全警戒围堵，施工前要准备灭火器、盛水的水桶、防火布、登高带、安全帽等安全防护用品。

2.6 每日下班前要对现场进行清理，自带材料施工所剩余料要求尽早清理处置，以免影响现场环境。

九、质量证明文件、技术文件和资料：

- 各部件装配的机械图（若有）。

- 详细规范的设备操作说明书。

- 维修保养手册。

- 电气原理图、布线图、电气元件表。

- 产品质量证明书、合格证。

- 附件及外购件使用说明书、合格证。

- 装箱单。

- 起重机械安全技术监督检验合格证书。

十、技术培训和售后服务

1、技术培训：

设备验收合格后，乙方负责对需方进行技术培训（现场安装时），保证操作人员能够熟练地进行操作，维修人员能够独立地排除设备一般性故障。

2、乙方应为用户提供及时周到的服务：

设备保修期内，损坏备品备件供方应在36小时内解决；设备运行过程中出现故障或质量问题，乙方接到甲方通知后， 24小时到达现场。

质保期后，对于甲方提出的问题应在24小时内给予答复，对需要乙方给予现场维修解决的设备故障，应在36小时到现场，费用甲方承担。

十一、其他约定事项：

1、施工现场必须按照甲方动火作业要求，配备和放置防火器材，任何动火、打磨作业前，必须通知甲方现场负责人实施审批后方可作业。

2、乙方在施工过程中，一定要遵守厂内规章制度，并注意安全，做好防范措施及劳保穿戴，出现任何事故，完全由乙方自负。

3、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

4、乙方安装调试人员在现场工作其间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由乙方自行负责

5、施工人员必须依法缴纳意外伤害保险等，并向甲方提供保险复印证明。

十二、投标填报资料（投标方填写）：

1、主要技术参数表

2、主要分项设备明细表

3、主要零部件明细表

4、随供件明细表

5、提前提供起重机设计方案图纸

十三、参考报价单（以采购正式投标书格式要求为准）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LHG电动葫芦双梁桥式起重机（含运输、安装、调试、检验） | Gn=32/5t，S=11.5m 地控手把、遥控两用 | 台 | 2 |  |
| 2 | 承轨梁(双侧)（含运输、安装） | H型钢不低于700mm*300mm | 项 | 1 |  |
| 3 | 大车轨道(双侧)（含运输、安装） | P43 | 项 | 1 |  |
| 4 | 安全滑触线（含运输、安装） | 50平方 | 项 | 1 |  |
|  | 总合计 |  |  |  |  |

浦林成山（山东）轮胎有限公司

设备工程部

2020.8.28